ΠΙΝΑΚΑΣ 2 / 1

| Α/Α | ΥΛΙΚΟ | ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ |
| --- | --- | --- |
| 1. | ΥΠΕΔΑΦΟΣ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ CBR ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΥΠΟ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ |
| 2. | ΑΔΡΑΝΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1500 κ.μ. ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ Η ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ |
|  | ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΕΩΝ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 100 μ. ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ |
| 3. | ΑΔΡΑΝΗ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟΥ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1000 κ.μ. ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ |
|  | ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΠΟΘΕΜΕΛΙΟΥ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 100 μ. ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ |
| 4. | ΑΔΡΑΝΗ ΘΕΜΕΛΙΟΥ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 500 μ. ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΟΥ |
|  | ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΘΕΜΕΛΙΟΥ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 100 μ. ΜΗΚΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥ ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ |
| 5. | ΥΛΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΥΛΙΚΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1000 κ. μ. ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΥΛΙΚΟΥ |
|  | ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 100 μ. ΜΗΚΟΥΣ ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ |
| 6. | ΑΝΤΟΧΗ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ (τοίχοι αντιστήριξης, ρείθρα κλπ) | 1 ΔΟΚΙΜΗ (4 ΚΥΒΟΙ) ΚΑΙ 4 ΔΟΚΙΜΕΣ ΕΡΓΑΣΙΜΟΥ ΓΙΑ ΚΑΘΕ 30 κ.μ. |
| 7. | ΚΡΑΣΠΕΔΑ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1.000 μ. ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
|  | ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1.000 μ². ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
|  | ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1.000 μ². ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
| 8. | ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ | ΕΝΑΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΘΕ 1.000 μ. ή ΜΕΡΟΣ ΑΥΤΩΝ ή ΟΤΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ |
| 9. | ΑΔΡΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣ | ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΓΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 1000Τ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ. |
|  | ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ | ΚΑΘΕ 200 μ. ΜΗΚΟΣ ΔΡΟΜΟΥ (ΕΞΑΓΩΓΗ ΠΥΡΗΝΩΝ – ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΟΚΚΟΜΕΤΡΗΣΗΣ, ΠΑΧΟΥΣ ΣΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΣΦΑΛΤΟΥ) |